MINPULS-4 / 规格表

机床规格

| 机床： | MINPULS 4 |
| --- | --- |
| 轴行程(X×Y×Z) | 450×350×300 mm |
| 加工液槽内尺寸(宽×深×高) | 970×750×390 mm |
| 较大加工液高度 | 280 mm |
| 工作台尺寸(宽×深) | 650×500 mm |
| 较快移动速度 | 5000 mm/min |
| Z轴较快跳跃速度 | 10000 mm/min |
| 油槽升降系统 | 垂直升降 |
| 较大电极重量(标准主轴头) | 30 kg |
| 较大工件重量 | 500 kg |
| Z轴较低点标准主轴头(夹头下面~工作台) | 250 mm |
| 台面高度 | 830 mm |
| 工作台T型槽(宽×根数) | 10 mm×5 slots |
| 机床尺寸(宽×深×高) | 1800×2200×2350 mm |
| 机床重量(包括电源框架) | 3100 kg |
| 加工液供给装置 |  |
| 型式 | 机床分体式 |
| 加工液总量 | 400L |
| 快速抽油泵 | 1.1 kW |
| 冷却泵 | 0.75 kW |
| 加工液过滤 | 外压式纸滤芯 |
| 滤芯根 | 2个 |
| 电源装置 |  |
| 型式 | 机床分体式 |
| 操作主面板型式 | 电箱一体式(选配悬挂型) |
| 便携式操作面板 | 智能多功能型 |
| 机器电源 | 60A(80 A选配) |
| 精度 |  |
| 定位精度(全行程) | ±0.005 mm |
| 重复定位精度(全行程) | ±0.003 mm |

标 准 配 置

| 机床硬件 |  |
| --- | --- |
| 控制系统 | MINPULS |
| 三轴丝杆导轨 | PMI/THK |
| 三轴伺服电机 | 三菱光纤伺服 |
| 超精细回路 |  |
| 自动灭火器 |  |
| 灭火剂容量 | 1.5L |
| 传感器数目 | 1pc |
| 喷嘴数目 | 1pc |
| 外部尺寸(宽×深×高) | 210×167×405mm |
| 灭火剂型 | 含6%轻水溶液(泡沫灭火剂) |
| 探测器型 | 双金属型 |
| 操作温度 | 60℃ |
| 电源 | AC200V |

工作液冷却装置

| 标准冷却能量 | 50Hz3720W |
| --- | --- |
| 环境温度顶线 | 5~40℃ |
| 油温感应器 | 热电阻 |
| 电动旋转式循环泵 | 500W(2P) |
| 外部尺寸(宽×深×高) | 360×420×755mm |
| 重量 | 45kg |
| 便携控制面板 |  |
| 电源断路器 |  |